###### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

            - ОТЧЕТ

            - О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4

«ВЫСОКОУРОВНЕВАЯ И НИЗКОУРОВНЕВАЯ РАБОТА С ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ»

студентки 2 курса, 23203 группы

Гмериной Екатерины Олеговны

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

Приложение 1  Программа №1 (OpenCV)	8

Приложение 2  Программа №2 (libusb)	10

# ЦЕЛЬ

Ознакомиться с программированием периферийных устройств на примере ввода данных с Web-камеры с использованием библиотеки OpenCV и ознакомиться с началами низкоуровневого программирования периферийных устройств на примере получения информации о доступных USB-устройствах с помощью библиотеки libusb.

# ЗАДАНИЕ

1. Реализовать программу №1 с использованием OpenCV, которая получает поток видеоданных с камеры и выводит его на экран.

2. Выполнить произвольное преобразование изображения (кроме сглаживания и установки значений цветовых каналов в константу).

3. Измерить количество кадров, обрабатываемое программой в секунду. Оценить долю времени, затрачиваемого процессором на обработку (ввод, преобразование,  показ) видеоданных, получаемых с камеры.

4. Реализовать программу №2, получающую список всех подключенных к машине USB  устройств с использованием libusb. Для каждого найденного устройства напечатать его класс, идентификатор производителя, идентификатор изделия и серийный номер.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1.  Была реализована программа №1 (см. Приложение 1) на C++ с использованием библиотеки OpenCV, которая получает поток видеоданных с камеры и выводит его на экран.

2. Было выполнено преобразование изображения с помощью функции cv.threshold (src, dst, thresh, maxval, type), которая, если значение пикселя больше порогового значения, присваивает ему одно значение (белое), в противном случае присваивает другое значение (черное), при этом цвета между пороговыми значениями остаются неизменными.

Оригинальное и преобразованное изображения соответственно:

3.  Также было измерено количество кадров, обрабатываемое программой в секунду,  и доля времени, затраченная процессором на обработку видеоданных, с помощью библиотечной функции cv.getTickCount(), которая возвращает количество тактов после эталонного события (например, момента включения машины) до момента вызова этой функции. Для получения времени разница возвращаемых значений этой функции в разных участках кода, была поделена на  cv.getTickFrequency(), которая возвращает количество тактов в секунду.

Для сравнения количества кадров, обрабатываемых программой в секунду, была также использована библиотечная функция get(CAP_PROP_FPS), которая получает это значение из характеристик камеры.

Вывод программы:

4. Была реализована программа №2 (см. Приложение 2) на C++, получающая список всех подключенных к машине USB устройств с использованием libusb. Для каждого найденного устройства печатается его код класса, класс, идентификатор производителя, идентификатор изделия и серийный номер.

Вывод программы:

Для сравнения была использована команда, отображающая список usb-устройств и ее ключ «-v» (verbose):  lsusb [-v]. Результат работы этой команды (код класса, класс, идентификатор производителя, идентификатор изделия и серийный номер):

Устройство №1 bDeviceClass 9 Hub idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 0000:00:14.0 Устройство №2 bDeviceClass 239 Miscellaneous Device idVendor 0x0408 Quanta Computer, Inc. idProduct 0xa031 VGA WebCam iProduct 1 VGA WebCam iSerial 2 0x0001 Устройство №3 bDeviceClass 224 Wireless idVendor 0x04ca Lite-On Technology Corp. idProduct 0x3015 Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth iProduct 0 iSerial 0 Устройство №4 bDeviceClass 9 Hub idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 0000:00:14.0

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было проведено ознакомление с программированием периферийных устройств на примере ввода данных с Web-камеры с использованием библиотеки OpenCV, а также ознакомление с началами низкоуровневого программирования периферийных устройств на примере получения информации о доступных USB-устройствах с помощью библиотеки libusb.

# Приложение 1  Программа №1 (OpenCV)

#include <iostream> // for standard I/O #include <string> // for strings #include <opencv2/imgproc.hpp> // threshold #include <opencv2/highgui.hpp> // OpenCV window I/O using namespace std; using namespace cv; const int max_value = 300; int low = 0; int high = max_value; const String window_name = "Filter"; static void on_low_thresh_trackbar(int, void *) { low = min(high - 1, low); setTrackbarPos("Low", window_name, low); } static void on_high_thresh_trackbar(int, void *) { high = max(high, low + 1); setTrackbarPos("High", window_name, high); } int main(int argc, char *argv[]) { VideoCapture cap(0); Mat img, cvt_img; int64 time1, time2, dtime = INT64_MAX, frame_cnt = 0, fps; fps = cap.get(CAP_PROP_FPS); namedWindow(window_name); createTrackbar("Low", window_name, &low, max_value, on_low_thresh_trackbar); createTrackbar("High", window_name, &high, max_value, on_high_thresh_trackbar); int64 time_beg = getTickCount(); while (true) { time1 = getTickCount(); cap.read(img); threshold(img, cvt_img, low, high, THRESH_BINARY); imshow("Image", img); imshow("Converted image", cvt_img); time2 = getTickCount(); dtime = min(dtime, time2 - time1); char c = waitKey(1); frame_cnt += 1; if (c == 'z') { break; } } int64 time_end = getTickCount(); printf("Количество кадров в секунду (с помощью функции get(CAP_PROP_FPS)) : %ld\n", fps); printf("Количество кадров в секунду (посчитано) : %d\n", (int)(frame_cnt * getTickFrequency() / (time_end - time_beg))); printf("Время на обработку : %lf sec\n", dtime / getTickFrequency()); printf("Доля времени на обработку : %lf %\n", dtime / (double)(time_end - time_beg) * 100); return 0; }

Для ее компиляции можно воспользоваться следующим файлом CmakeLists.txt:

cmake_minimum_required(VERSION 2.8) project( DisplayImage ) find_package( OpenCV REQUIRED ) include_directories( ${OpenCV_INCLUDE_DIRS} ) add_executable( DisplayImage capt_camera.cpp ) target_link_libraries( DisplayImage ${OpenCV_LIBS} )

Сборка проекта осуществляется командами:

$ mkdir build && cd build // находясь в папке с исходником capt_camera.cpp и файлом CMakeLists.txt

$cmake . ./

$make

Если сборка прошла успешно, то получится исполняемый файл «DisplayImage», который можно запустить:

$ ./DisplayImage

# Приложение 2   Программа №2 (libusb)

#include <iostream> #include <libusb-1.0/libusb.h> #include <stdio.h> using namespace std; void printdev(libusb_device *dev); int main() { libusb_device **devs; // указатель на указатель на устройство, // используется для получения списка устройств libusb_context *ctx = NULL; // контекст сессии libusb int r; // для возвращаемых значений ssize_t cnt; // число найденных USB-устройств ssize_t i; // индексная переменная цикла перебора всех устройств // инициализировать библиотеку libusb, открыть сессию работы с libusb r = libusb_init(&ctx); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Ошибка: инициализация не выполнена, код: %d.\n", r); return 1; } // задать уровень подробности отладочных сообщений libusb_set_debug(ctx, 3); // получить список всех найденных USB- устройств cnt = libusb_get_device_list(ctx, &devs); if (cnt < 0) { fprintf(stderr, "Ошибка: список USB устройств не получен, код: %d.\n", r); return 1; } printf("найдено устройств: %ld\n", cnt); printf("==============================" "=============================\n"); for (i = 0; i < cnt; i++) { // цикл перебора всех устройств printf("========== Устройство № %ld ===========\n", i + 1); printdev(devs[i]); // печать параметров устройства } printf("==============================" "=============================\n"); // освободить память, выделенную функцией получения списка устройств libusb_free_device_list(devs, 1); libusb_exit(ctx); // завершить работу с библиотекой libusb, // закрыть сессию работы с libusb return 0; } void printdev(libusb_device *dev) { libusb_device_descriptor desc; // дескриптор устройства libusb_device_handle *dev_handle; unsigned char str[256]; int len; int r = libusb_get_device_descriptor(dev, &desc); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Ошибка: дескриптор устройства не получен, код: %d.\n", r); return; } // Открытие устройства r = libusb_open(dev, &dev_handle); if (r < 0) { fprintf(stderr, "Ошибка открытия устройства: %s\n", libusb_error_name(r)); return; } printf("Код класса устройства : %.2d \n", (int)desc.bDeviceClass); if (desc.iProduct) { len = libusb_get_string_descriptor_ascii(dev_handle, desc.iProduct, str, sizeof(str)); if (len) { printf("Класс устройства: %s\n", str); } else { fprintf(stderr, "Ошибка получения класса устройства: %s\n", libusb_error_name(len)); } } else { printf("Класс устройства не определен\n"); } printf("Идентификатор производителя : %.4x\n", desc.idVendor); printf("Идентификатор устройства : %.4x\n", desc.idProduct); if (desc.iSerialNumber) { len = libusb_get_string_descriptor_ascii(dev_handle, desc.iSerialNumber, str, sizeof(str)); if (len) { printf("Серийный номер устройства: %s\n", str); } else { fprintf(stderr, "Ошибка получения серийного номера: %s\n", libusb_error_name(len)); } } else { printf("У устройства нет серийного номера\n"); } // Закрытие устройства libusb_close(dev_handle); }

Компиляция и запуск программы осуществляются следующим образом :

$ g++ usb.cpp -lusb-1.0

$ sudo ./a.out