###### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

###### Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

            - ОТЧЕТ

            - О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №6

«ВЛИЯНИЕ КЭШ-ПАМЯТИ НА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ»

студентки 2 курса, 23203 группы

Гмериной Екатерины Олеговны

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Преподаватель:

А. Ю. Власенко

Новосибирск 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ	3

ЗАДАНИЕ	3

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

Приложение 1  Программа на Си	7

Приложение 2  Таблица значений	12

# ЦЕЛЬ

Исследование зависимости времени доступа к данным в памяти от их объема и порядка их обхода.

# ЗАДАНИЕ

1. Написать программу, многократно выполняющую обход массива

заданного размера тремя способами (прямой, обратный и случайный).

2. Для каждого размера массива и способа обхода измерить среднее время

доступа к одному элементу (в тактах процессора). Построить графики

зависимости среднего времени доступа от размера массива. Каждый

последующий размер массива отличается от предыдущего не более, чем в

1,2 раза.

3. Определить размеры кэш-памяти точным образом (на основе

документации по процессору используемой машины; утилите, отражающей

характеристики процессора; системному файлу;…)

4. На основе анализа полученных графиков:

оценить размеры кэш-памяти различных уровней, обосновать ответ,

сопоставить результат с известными реальными значениями;

определить размеры массива, при которых время доступа к элементу

массива при случайном обходе больше, чем при прямом или обратном;

объяснить причины этой разницы во временах.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Была написана программа, делающая многократный обход массивов разными способами:

- Прямой обход — в сторону возрастания адресов. Заполнение массива осуществлялось следующим способом:

void fill_direct(int *arr, size_t N) { for (size_t i = 0; i < N - 1; i++) { arr[i] = i + 1; } arr[N - 1] = 0; }

- Обратный обход — в строну убывания адресов. Заполнение массива осуществлялось следующим способом:

void fill_reverse(int *arr, size_t N) { for (size_t i = N - 1; i > 0; --i) { arr[i] = i - 1; } arr[0] = N - 1; }

- В случайном порядке. Заполнение массива осуществлялось следующим способом:

void fill_random(int *arr, size_t N) { int ind = 0; for (size_t i = 0; i < N - 1; i++) { int rd_num = get_random_num(arr, N); arr[ind] = rd_num; ind = rd_num; } }

Функция get_random_num(arr, N) возвращает псевдослучайное число rd_num, суть которого состоит в том, что arr[rd_num] = 0 , то есть эта функция не вернет индекс массива, по которому уже лежит другой индекс, что гарантирует отсутствие в массиве циклов длины меньшей N.

Уровни, количество и размер имеющегося на компьютере кэша (для получения этой информации использовалась утилита lscpu) :

График зависимости среднего времени доступа к одному элементу от размера массива и способов обхода, построенный по таблице значений программы (Приложение 2):

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время доступа к элементам в памяти, лежащим по порядку, существенно меньше, чем к элементам, лежащим неупорядоченно. Кэш помогает ускорить работу программы, для элементов, лежащих по порядку. Но в с ростом размеров массива, все элементы уже не умещаются в кэш, и в случае случайного обхода, все чаще начинают происходить кэш-промахи, из-за чего скорость программы падает.

# Приложение 1   Программа на Си

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <string.h> #include <assert.h> #include <limits.h> #define MEASUREMENTS_NUMBER 10 #define K 10 #define STEP 1.05 typedef union ticks { unsigned long long t64; struct s32 { long th, tl; } t32; } ticks; ticks start, end; int traverse(int *arr, const size_t N) { int ind = 0; for (size_t i = 0; i < N * K; ++i) { ind = arr[ind]; } return ind; } void use_cycle(size_t ind) { if (ind == 3) printf("Wow! %ld\n", ind); } void warmup_cache(int *arr, size_t N) { size_t ind = 0; for (size_t i = 0; i < N; ++i) { ind = arr[ind]; } use_cycle(ind); } void traverse_arr(int *arr, size_t N) { warmup_cache(arr, N); unsigned long long result_ticks = __INT64_MAX__; for (size_t i = 0; i < MEASUREMENTS_NUMBER; i++) { asm("rdtsc\n" : "=a"(start.t32.th), "=d"(start.t32.tl)); size_t last_ind = traverse(arr, N); asm("rdtsc\n" : "=a"(end.t32.th), "=d"(end.t32.tl)); use_cycle(last_ind); long long time_on_elem = (end.t64 - start.t64) / N / K; result_ticks = (result_ticks < time_on_elem) ? result_ticks : time_on_elem; } printf("%ld %lld\n", N * sizeof(int) / 1024, result_ticks); } void fix_proc_frequency() { const int N = 100; float *A = calloc(N * N, sizeof(float)); assert(A != NULL); float *B = calloc(N * N, sizeof(float)); assert(B != NULL); float *res = calloc(N * N, sizeof(float)); assert(res != NULL); for (size_t i = 0; i < N * N; i++) { A[i] = i; B[i] = i + 1; } for (size_t i = 0; i < N; i++) { float *d = res + i * N; for (size_t cnt = 0; cnt < N; cnt++) { const float *b = B + cnt * N; float a = A[i * N + cnt]; for (size_t j = 0; j < N; j++) { d[j] += a * b[j]; } } } printf("matrix : %f\n", A[0]); free(A); free(B); free(res); } /////////////////////////// void fill_direct(int *arr, size_t N) { for (size_t i = 0; i < N - 1; i++) { arr[i] = i + 1; } arr[N - 1] = 0; } void traverse_direct(size_t N_min, size_t N_max) { printf("######## traverse direct #########\n"); printf("size(kb) tacts\n"); for (size_t N = N_min; N < N_max; (size_t)(N *= STEP)) { int *arr = calloc(N, sizeof(int)); assert(arr != NULL); fill_direct(arr, N); traverse_arr(arr, N); free(arr); } } void fill_reverse(int *arr, size_t N) { for (size_t i = N - 1; i > 0; --i) { arr[i] = i - 1; } arr[0] = N - 1; } void traverse_reverse(size_t N_min, size_t N_max) { printf("######## traverse reverse #########\n"); printf("size(kb) tacts\n"); for (size_t N = N_min; N < N_max; (size_t)(N *= STEP)) { int *arr = calloc(N, sizeof(int)); assert(arr != NULL); fill_reverse(arr, N); traverse_arr(arr, N); free(arr); } } int get_random_in_range(unsigned int min, unsigned int max) { return rand() % (max - min + 1) + min; } int get_random_num(int *arr, size_t N) { int rd_num = get_random_in_range(0, N - 1); int cnt = 0; while (arr[rd_num] && cnt < N) // пробуем взять случайное число { rd_num = get_random_in_range(0, N - 1); ++cnt; } char flag = 0; if (arr[rd_num]) { flag = 1; for (size_t i = 1; i < N; i++) { if (arr[i] == 0) { rd_num = i; flag = 0; break; } } } if (flag) { return 0; } return rd_num; } void fill_random(int *arr, size_t N) { int ind = 0; for (size_t i = 0; i < N - 1; i++) { int rd_num = get_random_num(arr, N); arr[ind] = rd_num; ind = rd_num; } } void traverse_random(size_t N_min, size_t N_max) { printf("######## traverse random #########\n"); printf("size(kb) tacts\n"); for (size_t N = N_min; N < N_max; (size_t)(N *= STEP)) { int *arr = calloc(N, sizeof(int)); assert(arr != NULL); fill_random(arr, N); traverse_arr(arr, N); free(arr); } } void print_arr(int *arr, size_t N) { size_t ind = 0; for (size_t i = 0; i < N; i++) { ind = arr[ind]; printf("%ld ", ind); } printf("\n"); } int main(void) { const size_t N_min = 1024 * 128 / sizeof(int); const size_t N_max = 1024 * 1024 * 16 / sizeof(int); fix_proc_frequency(); traverse_direct(N_min, N_max); traverse_reverse(N_min, N_max); traverse_random(N_min, N_max); }

Команды для компиляции и запуска:

$ gcc main.c -O1

$./a.out

# Приложение 2   Таблица значений

| size(kb) | direct(tacts) | reverse(tacts) | random(tacts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | 5 | 2 | 4 |
| 134 | 5 | 2 | 4 |
| 141 | 5 | 2 | 5 |
| 148 | 3 | 2 | 4 |
| 155 | 2 | 3 | 4 |
| 163 | 2 | 2 | 4 |
| 171 | 2 | 2 | 4 |
| 180 | 3 | 2 | 4 |
| 189 | 3 | 2 | 4 |
| 198 | 3 | 2 | 4 |
| 208 | 3 | 2 | 4 |
| 218 | 3 | 2 | 4 |
| 229 | 2 | 2 | 4 |
| 241 | 2 | 2 | 4 |
| 253 | 2 | 2 | 4 |
| 266 | 2 | 2 | 5 |
| 279 | 2 | 2 | 5 |
| 293 | 3 | 2 | 5 |
| 307 | 2 | 2 | 5 |
| 323 | 2 | 2 | 5 |
| 339 | 2 | 2 | 6 |
| 356 | 2 | 2 | 6 |
| 374 | 2 | 2 | 6 |
| 393 | 2 | 2 | 6 |
| 412 | 2 | 2 | 6 |
| 433 | 2 | 2 | 7 |
| 455 | 2 | 2 | 7 |
| 477 | 2 | 2 | 7 |
| 501 | 2 | 2 | 7 |
| 526 | 2 | 2 | 7 |
| 553 | 2 | 2 | 8 |
| 580 | 2 | 2 | 8 |
| 609 | 2 | 2 | 8 |
| 640 | 2 | 2 | 9 |
| 672 | 2 | 2 | 9 |
| 705 | 3 | 2 | 9 |
| 741 | 2 | 2 | 10 |
| 778 | 2 | 2 | 11 |
| 817 | 2 | 2 | 10 |
| 858 | 2 | 2 | 11 |
| 900 | 2 | 2 | 12 |
| 945 | 2 | 2 | 12 |
| 993 | 2 | 2 | 12 |
| 1042 | 2 | 2 | 13 |
| 1095 | 2 | 2 | 13 |
| 1149 | 2 | 2 | 13 |
| 1207 | 2 | 2 | 14 |
| 1267 | 2 | 2 | 14 |
| 1331 | 2 | 2 | 14 |
| 1397 | 2 | 2 | 14 |
| 1467 | 2 | 2 | 14 |
| 1540 | 2 | 2 | 15 |
| 1617 | 2 | 2 | 15 |
| 1698 | 2 | 2 | 15 |
| 1783 | 2 | 2 | 15 |
| 1872 | 2 | 2 | 15 |
| 1966 | 2 | 2 | 16 |
| 2064 | 2 | 2 | 16 |
| 2168 | 2 | 2 | 16 |
| 2276 | 2 | 2 | 16 |
| 2390 | 2 | 2 | 16 |
| 2509 | 2 | 2 | 16 |
| 2635 | 2 | 2 | 17 |
| 2767 | 2 | 2 | 18 |
| 2905 | 2 | 2 | 18 |
| 3050 | 2 | 2 | 18 |
| 3203 | 2 | 2 | 18 |
| 3363 | 2 | 2 | 18 |
| 3531 | 2 | 2 | 19 |
| 3708 | 2 | 2 | 21 |
| 3893 | 2 | 2 | 22 |
| 4088 | 2 | 2 | 22 |
| 4292 | 2 | 2 | 23 |
| 4507 | 2 | 2 | 24 |
| 4732 | 2 | 2 | 25 |
| 4969 | 2 | 2 | 27 |
| 5217 | 2 | 2 | 32 |
| 5478 | 2 | 2 | 32 |
| 5752 | 3 | 2 | 35 |
| 6040 | 2 | 2 | 36 |
| 6342 | 2 | 2 | 40 |
| 6659 | 2 | 2 | 43 |
| 6992 | 2 | 2 | 46 |
| 7341 | 2 | 2 | 50 |
| 7708 | 2 | 2 | 54 |
| 8094 | 2 | 2 | 59 |
| 8499 | 2 | 2 | 64 |
| 8923 | 2 | 2 | 68 |
| 9370 | 2 | 2 | 73 |
| 9838 | 2 | 2 | 80 |
| 10330 | 2 | 2 | 81 |
| 10847 | 2 | 2 | 85 |
| 11389 | 2 | 2 | 90 |

Компиляция и запуск программы осуществляются следующим образом :

$ gcc main.c  -o main

$ ./main